建 设 项 目 竣 工 环 保

验 收 监 测 报 告

SDLH-YS-2018-08-001

项目名称：年加工1000吨冲压件项目

建设单位：聊城经济技术开发区明光冲压件厂   司

山东聊和环保科技有限公司

2018年8月

承担单位：山东聊和环保科技有限公司

技术负责人：卢玉英

质量负责人：张磊

报告编写人：

报告审核人：

授权签字人：

建设单位：           （盖章）好编制单位：          （盖章）

电话：                        电话：0635-8316388

传真：                        传真：

邮编：                        邮编：252000

目录

表1 项目简介及验收监测依据	1

表2 项目概况	3

表3 主要污染源及其环保设施建设、排放情况	7

表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	8

表5 验收监测质量保证及质量控制	10

表6 验收监测内容及结果	11

表7 环境管理内容	13

表8 验收监测结论及建议	15

附件：

- 1、聊城经济技术开发区明光冲压件厂年加工1000吨冲压件项目验收监测委托函

2、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

3、聊城市环境保护局经济技术开发区分局《关于聊城经济技术开发区明光冲压件厂年加工1000吨冲压件项目环境影响报告表的批复》（2017.9.27）

4、《聊城经济技术开发区明光冲压件厂环保机构成立文件》

5、《聊城经济技术开发区明光冲压件厂环保管理制度》

6、聊城经济技术开发区明光冲压件厂生产负荷证明

7、关于对聊城经济技术开发区明光冲压件厂的处罚罚款单

8、固体废物回收外售协议

# 表1 项目简介及验收监测依据

| 建设项目名称 | 年加工1000吨冲压件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 聊城经济技术开发区明光冲压件厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√改扩建□技改□迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 聊城市经济技术开发区蒋官屯办事处前屯村南工业园 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 冲压件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年加工冲压件1000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年加工冲压件1000吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年9月 | 开工建设时间 | 2017年2月 |  |  |
| 投产时间 | 2017年2月 | 验收现场监测时间 | 2018.07.30-2018.07.31 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 聊城市环境保护局经济技术开发区 分局 | 环评报告表编制单位 | 聊城大学 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 15万元 | 环保投资总概算 | 1.5万元 | 比例 | 10% |
| 实际总概算 | 15万元 | 实际环保投资总概算 | 1.5万元 |  |  |
| 验收监测依据 | - 1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； - 2、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10）； - 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号） 4、聊城大学编制的《聊城经济技术开发区明光冲压件厂年加工1000吨冲压件项目环境影响报告表》(2017.9)； 5、聊城市环境保护局经济技术开发区分局[2017]644号《关于聊城经济技术开发区明光冲压件厂年加工1000吨冲压件项目环境影响报告表的批复》（2017.9.27）； 6、聊城经济技术开发区明光冲压件厂年加工1000吨冲压件项目验收监测委托函； 7、《聊城经济技术开发区明光冲压件厂年加工1000吨冲压件项目环境保护验收监测方案》； 8、实际建设情况。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 1、噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 2、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准（环保部公告2013年第36号）。 |  |  |  |  |

# 表2 项目概况

2.1工程建设内容 2.1.1前言 聊城经济技术开发区明光冲压件厂，法定代表人毛明光，公司位于聊城市经济技术开发区蒋官屯办事处前屯村南工业园。项目总投资15万元，占地面积400m2，建设年加工1000吨冲压件项目，购置冲床设备，为公司的发展奠定良好的基础。 2.1.2项目进度 本项目未批先建，聊城市环境保护局经济技术开发区分局对其进行了行政处罚。2017年9月聊城经济技术开发区明光冲压件厂委托聊城大学编制了《聊城经济技术开发区明光冲压件厂年加工1000吨冲压件项目环境影响报告表》，2017年9月27日聊城市环境保护局经济技术开发区分局以聊开环报告表[2017]644号对其进行了审批。2018年7月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年7月30日-31日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。 2.1.3项目建设内容 本项目占地400m2。主要建设生产车间、办公室及仓库等，本项目组成见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 序号; 建筑物名称; 建筑面积m2. 1; 生产车间; 200. 合计; 200. - 2.1.4主要生产设备 - 主要生产设备见表2-2。 - 表2-2 生产设备一览表 序 号; 设备名称; 单位; 环评数量; 实际数量. 1; 冲床; 台; 2; 2. - 2.1.5项目地理位置及总平面布置 - 本项目位于聊城市经济技术开发区蒋官屯办事处前屯村南工业园。本项目厂房、办公等已建成进行生产。项目地理位置见图2-1。具体平面布置图见图2-2。 图2-1地理位置图 大门 办公区 冲床区 成品区 原料区 固废区 图2-2平面布置图 N - 2.1.6产品方案 本项目年加工冲压件1000吨，主要产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案 序号; 产品名称; 规格型号; 年生产能力（吨/年）. 1; 冲压件; 外径120-330mm，厚度16-25mm; 1000. 2.1.7公用工程 （1）给水 本项目主要用水为职工生活用水。该项目用水引自开发区市政供水管网，满足项目用水水质要求。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流制，厂区雨水经雨水口收集排入雨水管网。生活污水进入厂区旱厕处理，定期清运用于农田施肥。 （3）供电 本项目用电引自开发区电网，电力供应有保障。 - 供暖 - 本项目不设锅炉，生产过程全程用电，不涉及蒸汽。 2.1.8劳动定员及工作制度 本项目职工定员4人，每班工作8小时，年工作200天。 2.2原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅材料消耗 本项目的原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 用量; 单位. 1; 钢板; 1200; t/a. 生活用水 损耗4.8 旱厕 新鲜水24 19.2 定期清运肥田 24 2.2.2水平衡 - 图2-3 项目用水平衡图（单位：m3/a）

2.3主要生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述如下： 本项目外购的钢板放入冲床中，利用调好的模具尺寸把钢板加工成一定尺寸的圆片，然后圆片再次经过冲床，把圆片中间部分冲压掉，加工成中空的原片即为成品，包装入库。 钢板 冲床 成品（冲压件） 噪声、固废 冲床 噪声、固废 本项目生产工艺流程及产污环节图如下图2-4： 图2-4生产工艺流程及产污环节图

# 表3 主要污染源及其环保设施建设、排放情况

- 3.1废水 - 本项目产生废水主要是职工日常生活废水，生活废水进入厂区旱厕，定期清运用于农田施肥，不外排。 - 3.2废气 - 本项目未设置锅炉和食堂，项目使用冲床对钢板进行冲压，不进行切割等产尘工序，故项目无废气产生。 - 3.3固体废物 本项目主要固体废物是加工产生的下脚料和员工生活垃圾。生活垃圾委托环卫部门处理；下脚料收集暂存后交资源回收单位处理。 3.4噪声 本项目产生的噪声主要来源于冲床。噪声级在70～90dB(A)之间。根据声源的特性分别采取减振、建筑隔声等措施，降低噪声对外界的影响。经过减震、厂房隔声和距离衰减后可是厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 3.5噪声检测点位图 注： 为噪声监测采样点位。

# 表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1建设项目环境影响报告表主要结论 # 4.1.1水环境影响评价结论 # 项目用水环节主要为职工日常生活用水。本项目不设食堂，供认不在厂区内食宿，生活用水约为24m3/a，生活废水产生系数按0.8计，年产生量约为19.2m3/a，生活废水经旱厕收集后定期清运肥田，不外排。综上，项目污水产生量很少，成分简单且不外排，在做好防渗防腐和加强管理的措施下，对周边地表水和地下水环境影响很小。 # 4.1.2大气环境影响评价结论 - 本项目未设置锅炉和食堂，项目使用冲床对钢板进行冲压，不进行切割等产尘工序，故项目无废气产生。因此本项目对周围大气环境影响较小。 # 4.1.3声环境影响评价结论 # 项目的主要噪声源为冲床等机械加工设备，设备噪声值范围在70～90dB（A）。经过减震、厂房隔声和距离衰减后可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。因此本项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 # 4.1.4固废环境影响评价结论 本项目主要固体废物是员工生活垃圾和下脚料。生活垃圾委托环卫部门处理，下脚料收集暂存后交资料回收单位处理。本项目生产过程中使用润滑油对机器进行润滑，会有少量的废润滑油产生，经统一收集后委托有危废处理资质的单位处理。 # 4.1.5环境风险 - 本项目为机加工项目，涉及的原辅料主要为钢板等，通过对项目原辅材料及产品的理化性质分析可知，原辅料与边角料都能得到有效的存放和处理。综上所述，项目区内不存在重大危险源。 # 4.1.6社会稳定性风险评估 通过估算该项目的社会稳定风险可知，该项目风险程度低，项目实施过程中出现群体性的事件的可能性不大，从社会稳定性角度分析，本项目的建设是可行的。 # 4.2审批部门审批决定 4.2.1废气 项目营运期无生产废气产生，生产中应加强车间通风。 4.2.2废水 项目营运期废水主要是职工生活污水，经旱厕收集后定期清运肥田，不外排。 - 4.2.3噪声 - 项目营运期噪声主要是冲床等机械设备运行时噪声，项目区内应优化平面布置，选用低噪声设备，对车间要进行隔音、减震处理减少噪声排放，噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 - 4.2.4固废 营运期产生的固体废物主要是下脚料和生活垃圾。下脚料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。

# 表5 验收监测质量保证及质量控制

5.1验收监测期间生产工况记录 5.1.1目的和范围 为了准确、全面地反映我公司年加工1000吨冲压件项目的环境质量现状，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，本次验收监测在严格执行国家相关要求及监测规范规定的前提下，通过对该工程主要污染源及污染物的分析，确定本次验收监测的范围主要是厂界噪声。 # 5.1.2工况监测情况 工况监测情况详见表5-1。 表5-1 验收期间工况情况 工况分析：验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在80%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 监测时间; 产品类型; 设计能力(吨/d）; 实际能力(吨/d）; 生产负荷（%）. 2018.07.30; 冲压件; 5; 4.25; 85. 2018.07.31; 冲压件; 5; 4.6; 92. - 5.2噪声监测方法、质量保证和质量控制 厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。采样质控措施：检测、计量设备强检合格；人员持证上岗。噪声监测所用仪器见表5-2，噪声仪器校准结果见表5-3。 表5-2 噪声监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 多功能声级计; AWA6228+型; LH-070; 2018.07.12; 1年. 声校准器; AWA6221A; LH-027; 2018.04.11; 1年. 表5-3 噪声仪器校准结果 校准日期; 仪器型号; 校准器具编号; 测量前仪器 校准（dB）; 测量后仪器 校准（dB）; 校准器标准值（dB）. 2018.07.30（昼）; LH-070; LH-027; 93.8; 93.8; 94.0. 2018.07.31（昼）; LH-070; LH-027; 93.8; 93.8; 94.0.

# 表6 验收监测内容及结果

6.1噪声监测因子及监测结果评价 - 6.1.1噪声监测内容 - 噪声监测内容见表6-1。 表6-1 噪声监测内容 编号; 监测点位; 监测布设位置; 频次. 1＃; 南厂界; 均在厂界外1米; 昼间监测2次，连续监测2天. 2＃; 西厂界. 3＃; 北厂界. - 6.1.2监测分析方法 - 噪声监测分析方法见表6-2。 表6-2 噪声监测分析方法一览表 项目名称; 标准代号; 标准方法; 检出限. 工业企业厂界环境噪声; GB 12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; ——. 6.1.3标准限值 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，噪声执行标准限值见表6-3。 表6-3 厂界噪声评价标准限值 项目; 执行标准限值. 厂界噪声dB（A）; 60（昼间）.

- 6.1.4噪声检测结果及评价 表6-4 厂界噪声监测结果一览表 检测日期; 检测点位; 检测时间; 噪声值dB（A）; 主要声源. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：﹤5. 2018.07.30; ▲1＃; 南厂界; 14:14; 59.6; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 14:32; 58.7; 工业噪声. ▲3＃; 北厂界; 14:49; 59.2; 工业噪声. ▲1＃; 南厂界; 15:35; 59.1; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 15:53; 58.8; 工业噪声. ▲3＃; 北厂界; 16:07; 58.6; 工业噪声. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：﹤5. 2018.07.31; ▲1＃; 南厂界; 14:10; 59.5; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 14:28; 58.6; 工业噪声. ▲3＃; 北厂界; 14:44; 58.3; 工业噪声. ▲1＃; 南厂界; 15:46; 59.8; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 16:07; 58.7; 工业噪声. ▲3＃; 北厂界; 16:23; 59.0; 工业噪声. 备注; 厂界南西北三面各设1个检测点位，东厂界不具备检测条件。连续检测两天，昼间检测两次，夜间不生产。. 监测结果表明：验收监测期间，监测点位昼间噪声在58.3dB(A)-59.8dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

# 表7 环境管理内容

- 7.1环保审批手续 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，2017年9月聊城经济技术开发区明光冲压件厂委托聊城大学编制完成了《聊城经济技术开发区明光冲压件厂年加工1000吨冲压件项目环境影响报告表》，2017年9月27日聊城市环境保护局经济技术开发区分局以聊开环报告表[2017]644号对其进行了审批。本项目未批先建，聊城市环境保护局经济技术开发区分局对其进行了行政处罚。有关档案齐全，环保投资及环保设施基本按环评及环评批复要求实施，符合验收的基本条件。 7.2环境管理制度建立情况 为了认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》聊城经济技术开发区明光冲压件厂制定了《聊城经济技术开发区明光冲压件厂环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。 7.3环境管理机构的设置情况 该公司成立环境保护领导小组。 组长：毛明光，副组长：贺云秀，成员：毛明义，毛明兴。 7.4环境风险应急预案及应急机构设置情况 聊城经济技术开发区明光冲压件厂根据实际情况制定了《聊城经济技术开发区明光冲压件厂环保应急预案》并成立应急工作领导小组，负责公司突发环境事件应急工作的统一指挥，下设应急监测组、后勤保障组、通讯联络组等相关机构。 - 7.5环保设施建成情况 - 表7-1环保处理设施一览表 序号; 项目; 总投资（万元）. 1; 旱厕; 0.1. 2; 固废暂存处; 0.7. 3; 隔声减震实施; 0.7. 合计; 1.5. 7.6环评批复落实情况 表7-2环评批复落实情况 序号; 批复要求; 实际建设情况; 与环评符合情况. 1; 项目营运期无生产废气产生，生产中应加强车间通风。; - 项目无生产废气产生，生产中应加强车间通风。; 已落实. 2; 项目营运期废水主要是职工生活污水，经旱厕收集后定期清运肥田，不外排。; 项目废水主要是职工生活污水， 经旱厕收集后定期清运肥田，不外排。; 已落实. 3; 项目营运期噪声主要是冲床等机械设备运行时噪声，项目区内应优化平面布置，选用低噪声设备，对车间要进行隔音、减震处理减少噪声排放，噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。; 项目噪声主要是冲床等机械设备运行时噪声，项目区内应优化平面布置，选用低噪声设备，对车间要进行隔音、减震处理减少噪声排放。验收监测期间，监测点位昼间噪声在58.3dB(A)-59.8dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。; 已落实. 4; 营运期产生的固体废物主要是下脚料和生活垃圾。下脚料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。; 项目产生的固体废物主要是下脚料和生活垃圾。下脚料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。; 已落实.

# 表8 验收监测结论及建议

8.1验收监测结论 8.1.1工况验收情况 验收监测期间，项目生产工况稳定生产负荷均在80%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 - 8.1.2废气监测结论 项目无生产废气产生，生产中应加强车间通风。 8.1.3废水检测结论 项目废水主要是职工生活污水，经旱厕收集后定期清运肥田，不外排。 8.1.4噪声监测结论 验收监测期间，监测点位昼间噪声在58.3dB(A)-59.8dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。 8.1.5固废 项目产生的固体废物主要是下脚料和生活垃圾。下脚料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。 8.2建议 （1）应严格落实环评提出的各项环保措施，确保各类污染物达标排放。 （2）提高全厂职工的环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度的减少环境污染。 （3）严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。在生产过程应维持设备的正常运转，避免设备不正常运转而增加噪声。 （4）加强厂区内外的绿化，大力推广立体绿化。