建 设 项 目 竣 工 环 保

验 收 监 测 报 告

LHEP-YS-2020-04-006

项目名称：年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目（一期）

建设单位：聊城市景诺泰金属材料有限公司

山东聊和环保科技有限公司

2020年6月

承担单位：山东聊和环保科技有限公司

技术负责人：高伟

质量负责人：张磊

报告编写人：

报告审核人：

授权签字人：

建设单位：           （盖章）好编制单位：          （盖章）

电话：                        电话：0635-8316388

传真：                        传真：

邮编：                        邮编：252000

目录

表1 项目简介及验收监测依据	1

表2 项目概况	2

表3 主要污染源及其环保设施建设、排放情况	7

表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	8

表5 验收监测质量保证及质量控制	11

表6 验收监测内容及结果	14

表7 环境管理内容	17

表8 验收监测结论及建议	19

附件：

1、聊城市景诺泰金属材料有限公司年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目（一期）验收监测委托函

2、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

3、聊城市生态环境局高新技术产业开发区分局聊高新环报告表[2020]9号《关于聊城市景诺泰金属材料有限公司年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目环境影响报告表的审批意见》（2020.3.30）

4、《聊城市景诺泰金属材料有限公司关于环境保护管理组织机构成立的通知》

5、《聊城市景诺泰金属材料有限公司环保管理制度》

6、聊城市景诺泰金属材料有限公司验收期间生产负荷证明

# 表1 项目简介及验收监测依据

| 建设项目名称 | 年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 聊城市景诺泰金属材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建☑改扩建□技改□迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 聊城市高新技术产业开发区光岳路东、湖南路南 （聊城市金石工业有限公司院内） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 工程机械配件、交通设施配件 |  |  |  |  |
| 一期设计生产能力 | 年产1000套工程机械配件、1500套交通设施配件 |  |  |  |  |
| 一期实际生产能力 | 年产1000套工程机械配件、1500套交通设施配件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年2月 | 开工建设时间 | 2020年4月 |  |  |
| 投产时间 | 2020年4月 | 验收现场监测时间 | 2020.04.15-2020.04.16 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 聊城市生态环境局 高新技术产业开发区分局 | 环评报告表 编制单位 | 合肥颖淼环境科技 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 270万元 | 环保投资概算 | 15万元 | 比例 | 5.56% |
| 一期实际总投资 | 200万元 | 一期环保投资 | 15万元 |  | 7.5% |
| 验收监测依据 | 1、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10）； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）； 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 4、合肥颖淼环境科技有限公司编制的《聊城市景诺泰金属材料有限公司年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目环境影响报告表》(2020.2)； 5、聊城市生态环境局高新技术产业开发区分局聊高新环报告表[2020]9号《关于聊城市景诺泰金属材料有限公司年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目环境影响报告表的审批意见》（2020.3.30）； 6、聊城市景诺泰金属材料有限公司年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目验收监测委托函； 7、《聊城市景诺泰金属材料有限公司年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目环境保护验收监测方案》。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、废气：无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值要求。 2、废水：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B等级标准及聊城市润河污水处理厂进水水质要求。 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（公告2013年第36号）中的相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。 |  |  |  |  |

# 表2 项目概况

2.1工程建设内容 2.1.1前言 聊城市景诺泰金属材料有限公司，法定代表人张万洪，公司位于聊城市高新技术产业开发区光岳路东、湖南路南。项目预计总投资270万元，总占地面积1722m2，购置激光切割机、数控折弯机及二氧化碳保护焊机等设备，建设年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目。由于企业资金问题，部分设备未上，项目分期验收，本次验收为一期。一期总投资200万元，生产规模为年产1000套工程机械配件、1500套交通设施配件。 2.1.2项目进度 本项目为新建。2020年2月聊城市景诺泰金属材料有限公司委托合肥颖淼环境科技有限公司编制了《聊城市景诺泰金属材料有限公司年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目环境影响报告表》，2020年3月30日聊城市生态环境局高新技术产业开发区分局以聊高新环报告表[2020]9号对其进行了审批。2020年4月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后我公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年04月15日-16日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。 2.1.3项目建设内容 本项目主要是由主体工程、公用工程、辅助工程及环保工程等组成，具体情况见表2-1。 表2-1 项目工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 1座，1层，建筑面积1008m2，钢架结构，用于工程机械配件、交通设施配件的加工。. 储运工程; 仓库; 1座，1层，建筑面积714m2，钢架结构，用于原料、产品的储存。. 公用工程; 供水; 本项目用水为自来水，年用水量为150m3。. 排水; 本项目不涉及生产废水，采取雨污分流制，建设雨水管网。. 供电; 由九州街道供电所供电，年用电约5万kW·h。. 环保工程; 废气; 切割烟尘、焊接烟尘：移动式烟尘净化器处理后排放。. 废水; 职工生活污水：经化粪池处理后排入污水管网，由聊城市润河污水处理厂深度处理达标后外排。. 噪声; 设备运转噪声：采取减振、隔声、距离衰减等措施。. 固废; 下脚料收集后由物资单位回收、综合利用。. 生活垃圾由环卫部门统一收集集中处置。. 2.1.4项目地理位置及总平面布置 本项目位于聊城市高新技术产业开发区光岳路东、湖南路南（聊城市金石工业有限公司院内），项目地理位置见图2-1。本项目生产区主要集中于生产车间南部，仓储区集中于生产车间北部，具体平面布置图见图2-2。 图2-1 地理位置图 N 图2-2 平面布置图 2.1.5主要生产设备 主要生产设备见表2-2。 表2-2 生产设备一览表 序号; 名称; 规格; 环评数量（台/套）; 一期实际数量（台/套）. 1; 激光切割机; SW-3000; 3; 2. 2; 数控折弯机; 100T; 2; 1. 3; 数控锯床; GB-385; 1; 0. 4; 二氧化碳保护焊机; GB-350; 8; 7. 5; 氩弧焊机; 200A; 2; 2. 6; 数控加工中心; 6085; 1; 0. 7; 空气压缩机; 15KG; 2; 1. 8; 自动攻丝机; 32-04; 2; 0. 9; 卷板机; /; 1; 0. 备注; 由于企业资金问题，部分设备未上，项目分期验收，本次验收为一期。. 2.1.6产品方案及原辅材料消耗情况 本项目一期产品方案为年产1000套工程机械配件、1500套交通设施配件，产品方案见表2-3。主要原辅材料见表2-4。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评设计生产规模; 一期实际生产规模. 1; 工程机械配件; 2000套; 1000套. 2; 交通设施配件; 3000套; 1500套. 表2-4 主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 单位; 环评设计年耗量; 一期实际年耗量. 1; 板材; 吨; 500; 250. 2; 不锈钢焊条; 吨; 1; 0.5. 3; 实心焊丝; 吨; 1; 0.5. 2.1.7公用工程 （1）供电 本项目供电由经济技术开发区九州街道供电所负责提供，年用电量约为5万kW·h，供电有保障。 （2）供水 本项目用水水源为自来水，项目用水主要为职工生活用水，供水有保障。 （3）排水 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网，由聊城市润河污水处理厂深度处理达标后外排。本项目水平衡图见图2-3。 图2-3 本项目水平衡图（m3/a） 2.1.8劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目一期劳动定员5人，其中管理及技术人员1人、普通职工4人。 工作制度：全年工作300天，实行单班8小时工作制。 2.2项目一期主要生产工艺流程及产污环节 1、激光下料：本项目外购板材，通过激光切割机进行下料。 产污环节：切割烟尘（G1）、下脚料（S1）、设备运行噪声（N1）。 2、折弯加工：下料后采用折弯机进行折弯加工得到产品加工所需角度。 产污环节：设备运行噪声（N2）。 3、焊接：采用二保焊机、氩弧焊机等进行焊接。 产污环节：焊接烟尘（G2）设备运行噪声（N3）。 4、检验：成品检验合格后入库。 项目生产工艺及产污环节分析图如图2-4所示。 备注：项目工艺设计应在焊接后进行攻丝加工，由于项目一期未购置自动攻丝机，故焊接后直接作为成品外售。 图2-4 项目一期主要生产工艺及产污环节分析图

# 表3主要污染源及其环保设施建设、排放情况

3.1废水 本项目产生废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入市政管网，由聊城市润河污水处理厂深度处理达标后外排。 3.2废气 本项目生产过程中产生废气主要为激光切割烟尘、焊接烟尘，经配套烟尘净化器收集处理后，通过车间通风无组织排放。 3.3噪声 本项目产生的噪声主要为激光切割机、数控折弯机等设备运行时产生的噪声，在采取隔声、基础减震等措施后，经距离衰减，降低对外环境的影响。 3.4固体废物 本项目固体废物主要为激光切割产生的下脚料、激光切割机更换下来的废液压油、废液压油桶及职工生活产生的生活垃圾。下脚料产生量约3.5t/a，售给物资回收公司再利用。废液压油属于危险废物（HW08，900-218-08），每2~3年产生一次，约0.1t/a，现场勘探时暂未产生，一旦产生后须暂存于危废暂存间内，并及时与有危废处置资质的单位签订危废处置协议。废液压油桶由提供液压油的厂家回收处理。生活垃圾产生量约为1.5t/a，由环卫部门统一收集清运，不外排。 3.5项目变动情况 - 通过现场调查，对照环评报告及审批意见，由于企业资金问题，部分设备未上，项目分期验收，本次验收为一期。项目一期自动攻丝机未上，生产工艺流程中无攻丝加工，焊接后即成品，该变化未导致项目新增污染物。实际勘探中发现会有危险废物废液压油的产生，环评中未识别出，企业已建设危废暂存间。项目生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，项目不涉及重大变更。

# 表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

# 4.1建设项目环境影响报告表主要结论 # 4.1.1大气环境影响分析结论 # 本项目生产过程中产生废气主要为切割烟尘、焊接烟尘。切割烟尘、焊接烟尘经配套移动式烟尘净化器收集、处理后排放，经计算得，本项目生产车间无组织排放的TSP最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度的要求。 4.1.2水环境影响分析结论 本项目废水主要为生活污水。生活污水水质经化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及聊城市润河污水处理厂进水水质要求，污水排入市政管网，由聊城市润河污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后外排。因此，本项目废水对周边环境影响不大。 4.1.3固废影响分析结论 本项目产生的固体废物主要为一般固废。本次环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求设置一般固废暂存间。一般固废于一般固废暂存间暂存，外卖物资单位回收利用，对环境影响较小。 4.1.4噪声影响分析结论 项目噪声源主要为激光切割机、数控折弯机、数控锯床等设备运行产生的噪声，设备噪声值约为70~80dB（A）。经采取基础设施减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，项目厂界噪声贡献值昼间≤60dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，项目噪声对近距离敏感点声环境影响较小。 4.1.5环境风险 本项目原辅材料中不涉及危险化学品，项目主要环境风险为火灾，建设单位应完善风险防范措施，并建设三级防控体系，环境风险较小。 # 4.2审批部门审批决定

# 表5 验收监测质量保证及质量控制

5.1验收监测期间生产工况记录 5.1.1目的和范围 为了准确、全面地反映我公司年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目（一期）的环境质量现状，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，本次验收监测在严格执行国家相关要求及监测规范规定的前提下，通过对该工程主要污染源及污染物的分析，确定本次验收监测的范围主要是废气、废水及厂界噪声。 # 5.1.2工况监测情况 工况监测情况详见表5-1。 表5-1 验收期间工况情况 工况分析：验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在80%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 监测时间; 产品类型; 设计能力（套/天）; 实际能力（套/天）; 生产负荷（%）. 2020.04.15; 工程机械配件; 3.3; 3; 91. 交通设施配件; 5; 4; 80. 2020.04.16; 工程机械配件; 3.3; 3; 91. 交通设施配件; 5; 5; 100. 注：工程机械配件设计数量=1000套/300天≈3.3套/天； 交通设施配件设计数量=1500套/300天=5套/天。. 5.2废气质量保证和质量控制 5.2.1质量控制措施 废气监测质量保证按照原国家环保总局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。 验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。 5-2 质控依据及质控措施方法一览表 项目类别; 质控标准名称; 质控标准号. 废气; 大气污染物无组织排放监测技术导则; HJ/T 55-2000. 固定源废气监测技术规范; HJ/T 397-2007. 采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗。. 5.2.2废气监测所用仪器及采样流量校准情况 表5-3 废气监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 空气智能TSP综合采样器; 崂应2050; LH-089; 2019.06.25; 1年. LH-090; 2019.06.25; 1年. LH-091; 2019.06.25; 1年. LH-092; 2019.06.25; 1年. 恒温恒湿箱; BSC-150; LH-059; 2020.03.25; 1年. 十万分之一天平; AUW120D; LH-113; 2019.12.03; 1年. 表5-4 大气采样器中流量孔口流量校准记录表 校准日期; 仪器编号; 表观流量（L/min）; 校准流量（L/min）; 是否合格. 2020.04.15; LH-089; 100; 99.47; 合格. LH-090; 100; 99.56; 合格. LH-091; 100; 99.71; 合格. LH-092; 100; 99.65; 合格. 2020.04.16; LH-089; 100; 99.44; 合格. LH-090; 100; 99.51; 合格. LH-091; 100; 99.63; 合格. LH-092; 100; 99.68; 合格. 5.2.3无组织废气监测期间参数附表 表5-5 无组织废气监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 轻便三杯风向风速表; FYF-1型; LH-102; 2019.08.06; 1年. 空盒气压表; DYM3型; LH-103; 2019.07.30; 1年. 表5-6 无组织废气监测期间气象参数 日期; 风向; 气温（℃）; 风速（m/s）; 气压（kpa）; 低云量/总云量. 2020.04.15; 08:56; SE; 15.4; 1.3; 100.5; 2/5. 10:58; SE; 19.8; 1.2; 100.3; 1/3. 12:57; SE; 21.5; 1.2; 100.2; 1/3. 14:56; SE; 22.4; 1.2; 100.2; 2/5. 2020.04.16; 08:58; SE; 14.2; 1.4; 100.4; 1/3. 10:56; SE; 18.7; 1.3; 100.3; 1/3. 12:55; SE; 20.5; 1.2; 100.3; 2/5. 14:57; SE; 22.1; 1.3; 100.2; 2/5. 5.3废水质量保证和质量控制 表5-7 质控依据及质控措施方法一览表 项目类别; 质控标准名称; 质控标准号. 废水; 地表水和污水监测技术规范; HJ/T 91-2002. 水质样品的保存和管理技术规定; HJ 493—2009. 采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗； 采样人员根据采样方案或要求，选择合适采样容器、采样设备和监测仪器，采样容器洗涤方法按样品成分和监测项目确定，有特殊要求的洗涤方法按特殊要求处理，对现场使用的监测仪器进行功能和校准状态核查，保证使用仪器完好；运输中保证监测仪器不损坏，确保现场仪器正常使用。. - 表5-8 废水监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. F2 pH计; F2-Standard; LH-115; 2019.12.03; 1年. 可见分光光度计; T6新悦; LH-020; 2020.03.13; 1年. COD恒温加热器; JC-101A; LH-068; /; /. 万分之一天平; FA1004; LH-016; 2020.03.13; 1年. 电热鼓风干燥箱; FX101-1; LH-065; 2019.06.25; 1年. 5.4噪声监测方法、质量保证和质量控制 厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗。噪声监测所用仪器见表5-9，噪声仪器校准结果见表5-10。 表5-9 噪声监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 多功能声级计; AWA6228+型; LH-097; 2019.08.21; 1年. 声校准器; AWA6021A; LH-122; 2020.03.19; 1年. 表5-10 噪声仪器校准结果 校准日期; 仪器编号; 校准器具 编号; 测量前仪器 校准（dB）; 测量后仪器 校准（dB）; 校准器 标准值（dB）; 校准器 检定值（dB）. 2020.04.15（昼）; LH-097; LH-122; 94.0; 94.0; 94.0; 94.2. 2020.04.16（昼）; LH-097; LH-122; 94.0; 94.0; 94.0; 94.2.

# 表6 验收监测内容及结果

# 6.1废气监测因子及监测结果评价 6.1.1废气验收监测因子及执行标准 废气监测因子主要为颗粒物。无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关浓度限值。废气验收监测内容见表6-1，执行标准限值见表6-2。无组织废气监测点位图见图6-1。 表6-1 废气验收监测内容 监测布点; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向1个点位，下风向3个点位; 无组织; 颗粒物; 4次/天，连续监测2天. 表6-2 废气执行标准限值 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 执行标准. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; ——; （GB16297-1996）. 图6-1 无组织废气监测点位图 6.1.2废气监测方法 废气监测分析方法参见表6-3。 表6-3 废气监测分析方法一览表 项目名称; 分析方法; 方法依据; 检出限（mg∕m3）. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001. 6.1.3无组织废气监测结果及评价 表6-4 无组织废气监测结果一览表 采样 日期; 监测 项目; 监测 点位; 监测结果（mg/m3）. 1; 2; 3; 4; 最大值. 2020.04.15; 颗粒物; ○1＃; 上风向; 0.145; 0.118; 0.158; 0.135; 0.158. ○2＃; 下风向; 0.248; 0.228; 0.260; 0.185; 0.260. ○3＃; 下风向; 0.210; 0.173; 0.231; 0.158; 0.231. ○4＃; 下风向; 0.191; 0.188; 0.210; 0.161; 0.210. 2020.04.16; ○1＃; 上风向; 0.087; 0.123; 0.128; 0.153; 0.153. ○2＃; 下风向; 0.160; 0.168; 0.200; 0.215; 0.215. ○3＃; 下风向; 0.131; 0.140; 0.158; 0.178; 0.178. ○4＃; 下风向; 0.105; 0.138; 0.163; 0.176; 0.176. 监测结果表明：验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.260mg/m3，满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。 6.2.1废水验收监测执行标准 废水验收监测内容见表6-5，执行标准限值见表6-6。 表6-5 废水验收监测内容 类别; 监测布点; 监测项目; 监测频次. 废水; 污水总排口设一个监测点; pH; 一天4次，监测2天. CODcr. NH3-N. SS. 表6-6 废水执行标准限值 污染物; 最高允许排放浓度; 执行标准. pH; 6.5-9; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B等级标准及聊城市润河污水处理厂进水水质要求. CODcr; 500mg/L. NH3-N; 35mg/L. SS; 400mg/L. 6.2.2废水监测方法 废水监测分析方法参见表6-7。 表6-7 废水监测分析方法一览表 监测项目; 分析方法; 方法依据; 检出限. pH值（无量纲）; 水质 pH值的测定 玻璃电极法; GB/T 6920-1986; /. 化学需氧量（mg/L）; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4. 氨氮（mg/L）; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025. 悬浮物（mg/L）; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989; /. 6.2.3废水监测结果 表6-8 废水监测结果一览表 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果. 1; 2; 3; 4. 2020.04.15; 污水 总排口; pH值（无量纲）; 7.13; 7.11; 7.11; 7.14. 化学需氧量（mg/L）; 41; 39; 38; 41. 氨氮（mg/L）; 5.04; 5.02; 4.96; 5.02. 悬浮物（mg/L）; 36; 34; 38; 36. 2020.04.16; pH值（无量纲）; 7.08; 7.14; 7.13; 7.11. 化学需氧量（mg/L）; 40; 37; 36; 38. 氨氮（mg/L）; 4.84; 4.94; 4.86; 4.88. 悬浮物（mg/L）; 40; 37; 36; 40. 监测结果表明：验收监测期间，废水pH为7.08-7.14，化学需氧量最高排放浓度为41mg/L，氨氮最高排放浓度为5.04mg/L，悬浮物最高排放浓度为40mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B等级标准及聊城市润河污水处理厂进水水质要求。 6.3噪声监测因子及监测结果评价 6.3.1噪声监测内容 噪声监测内容如表6-9所示。噪声监测点位图见图6-2。 表6-9 噪声监测内容 编号; 监测点位; 监测布设位置; 频次. 1＃; 东厂界; 均在厂界外1米; 昼间监测2次，连续监测2天. 2＃; 西厂界. 备注; 东、西厂界各设置1个监测点位，南、北厂界不满足监测条件。. 图6-2 噪声监测点位图 6.3.2监测分析方法 噪声监测分析方法见表6-10。 表6-10 噪声监测分析方法一览表 项目名称; 标准代号; 标准方法; 辨识精度（dB）. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 0.1. 6.3.3标准限值 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，噪声执行标准限值见表6-11。 表6-11 厂界噪声执行标准限值 项目; 执行标准限值. 厂界噪声（昼间）; 60（dB）. 6.3.4噪声监测结果及评价 表6-12 厂界噪声监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 监测时段; 噪声值(dB); 主要声源. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：1.2. 2020.04.15; ▲1＃; 东厂界; 09:17－09:27; 54.4; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 09:36－09:46; 53.7; 工业噪声. ▲1＃; 东厂界; 14:27－14:37; 55.6; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 14:55－15:05; 52.9; 工业噪声. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：1.3. 2020.04.16; ▲1＃; 东厂界; 09:03－09:13; 54.3; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 09:25－09:35; 50.7; 工业噪声. ▲1＃; 东厂界; 15:26－15:36; 54.6; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 15:50－16:00; 52.2; 工业噪声. 监测结果表明：验收监测期间，监测点位昼间噪声在50.7-55.6(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求。

# 表7 环境管理内容

7.1环保审批手续 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，2020年2月聊城市景诺泰金属材料有限公司委托合肥颖淼环境科技有限公司编制完成了《聊城市景诺泰金属材料有限公司年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目环境影响报告表》，2020年3月30日聊城市生态环境局高新技术产业开发区分局以聊高新环报告表[2020]9号对其进行了审批。有关档案齐全，环保投资及环保设施基本按环评及环评批复要求实施，符合验收的基本条件。 7.2环境管理制度建立情况 为了认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》聊城市景诺泰金属材料有限公司制定了《聊城市景诺泰金属材料有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。 7.3环境管理机构的设置情况 该公司成立环境保护领导小组。 7.4环保设施建成情况 表7-1环保处理设施一览表 序号; 污染类别; 产污环节; 采取措施; 投资（万元）. 1; 废气; 切割、焊接; 烟尘; 6台烟尘净化器; 8. 2; 废水; 职工办公、生活; 生活污水; 污水管网; 0.5. 3; 噪声; 生产过程; 设备运转噪声; 采取减振、隔声、距离衰减等措施。; 5. 4; 固废; 下料、机加工; 下脚料; 一般固废暂存间、危废暂存间; 1.5. 合计; 15. 7.5环评批复落实情况 表7-2环评批复落实情况 序号; 批复要求; 实际建设情况; 与环评 符合情况. 1; 项目无生产废水，生活污水水质经化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及聊城市润河污水处理厂进水水质要求，污水排入市政管网，由聊城市润河污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后外排。项目区内要对生活污水产生区、生产区等进行硬化防渗处理，并严格按照“雨污分流”的原则建设排水管网。; 验收监测期间，废水pH为7.08-7.14，化学需氧量最高排放浓度为41mg/L，氨氮最高排放浓度为5.04mg/L，悬浮物最高排放浓度为40mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B等级标准及聊城市润河污水处理厂进水水质要求。; 已落实. 2; 项目废气主要为切割烟尘、焊接烟尘。切割烟尘、焊接烟尘经配套移动式烟尘净化器收集、处理后排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度的要求。; 验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.260mg/m3，满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。; 已落实. 3; 项目噪声源主要为激光切割机、数控折弯机、数控锯床等设备运行产生的噪声。项目选用低噪声设备，噪声源均布置在密闭车间内，设置消声减震装置。经采取基础设施减振、厂房隔声，距离衰减等措施后，项目厂界噪声满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。; 验收监测期间，监测点位昼间噪声在50.7-55.6(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。; 已落实. 4; 项目固体废物主要为一般固废。建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求设置一般固废暂存间。一般固废于一般固废暂存间暂存，外卖物资公司回收利用。; 本项目固体废物主要为激光切割产生的下脚料、激光切割机更换下来的废液压油、废液压油桶及职工生活产生的生活垃圾。下脚料产生量约3.5t/a，售给物资回收公司再利用。废液压油属于危险废物（HW08，900-218-08），每2~3年产生一次，约0.1t/a，现场勘探时暂未产生，一旦产生后须暂存于危废暂存间内，并及时与有危废处置资质的单位签订危废处置协议。废液压油桶由提供液压油的厂家回收处理。生活垃圾产生量约为1.5t/a，由环卫部门统一收集清运，不外排。; 已落实.

# 表8 验收监测结论及建议

8.1验收监测结论 8.1.1工况验收情况 验收监测期间，项目生产工况稳定生产负荷均在80%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 8.1.2废气监测结论 验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.260mg/m3，满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。 8.1.3废水监测结论 验收监测期间，废水pH为7.08-7.14，化学需氧量最高排放浓度为41mg/L，氨氮最高排放浓度为5.04mg/L，悬浮物最高排放浓度为40mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B等级标准及聊城市润河污水处理厂进水水质要求。 8.1.4噪声监测结论 验收监测期间，监测点位昼间噪声在50.7-55.6(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求。 8.1.5固废 本项目固体废物主要为激光切割产生的下脚料、激光切割机更换下来的废液压油、废液压油桶及职工生活产生的生活垃圾。下脚料产生量约3.5t/a，售给物资回收公司再利用。废液压油属于危险废物（HW08，900-218-08），每2~3年产生一次，约0.1t/a，现场勘探时暂未产生，一旦产生后须暂存于危废暂存间内，并及时与有危废处置资质的单位签订危废处置协议。废液压油桶由提供液压油的厂家回收处理。生活垃圾产生量约为1.5t/a，由环卫部门统一收集清运，不外排。 8.2建议 （1）应严格落实环评提出的各项环保措施，确保各类污染物达标排放。 （2）提高全厂职工的环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度的减少环境污染。 （3）严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。在生产过程应维持设备的正常运转，避免设备不正常运转而增加噪声。

附件1：验收监测委托函

附件2：“三同时”验收登记表

附件3：审批意见

附件4：关于环境保护管理组织机构成立的通知

附件5：环保管理制度

附件6：验收期间生产负荷证明